Załącznik Nr 1

do Zapytania Ofertowego

Znak sprawy: 1/ROZ-E-2/2025

Siltec Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 12
05-800 Pruszków

KRS: 0000001635
NIP: 522-00-03-718

REGON: 001069838

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej” realizowanego w ramach Programu pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu 
i obronności państwa" – Konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

Tabela nr 1 – Tabela zgodności wymagania dla systemu samowyładowczego i stabilizacyjnego

| Lp. | Cechy i parametry | Spełnia wymóg TAK/NIE/Częściowo | Oferowany parametr | Proponowany Model/Numer/Producent/ nazwa katalogowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Udźwig Udźwig systemu 4 podnośników: do 10 ton udźwig na podnośnik: do 5 ton |  |  |  |
|  | Wysokość podnoszenia (skok) wysokość podnoszenia minimum: 1600 mm |  |  |  |
|  | System dostosowany do wymiarów kontenera (mm) 6058 (dł.) x 2438 (szer.) x 2438 (wys.) |  |  |  |
|  | Mocowanie do kontenera obrotowe wysięgniki urządzenie blokujące górne i dolne narożniki ISO 1161 z przodu powyżej i poniżej pozycja indeksowana 0°, 90°, 155° |  |  |  |
|  | Napęd oparty na śrubowym napędzie kulowym (zamknięty i chroniony przed wszelkimi wpływami środowiska zainstalowany wewnątrz rury) napęd ręczny oddzielny napęd ręczny z 4-krotną korbą ręczną |  |  |  |
|  | Ochrona przed korozją |  |  |  |
|  | Warunki środowiskowe Zakres temperatur pracy: od -32° C do +49° C (STANAG C1 do A1) zakres temperatur przechowywania: -33° C do +71° C (STANAG C1 do A1) |  |  |  |
|  | Wiatr prędkość wiatru maksymalnie 15 m/sek. kontener: 10 t; (ft.) 20x8x9,5; skok: 1,75 m |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi z wykazem części zamiennych (angielski lub polski) |  |  |  |
|  | Certyfikat zgodności lub deklaracja instalacji zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42/EG, załącznik II |  |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 1 rok od daty dostawy do siedziby zamawiającego (Pruszków, Polska) |  |  |  |
|  | Warunki dostawy DAP Pruszków Polska |  |  |  |
|  | Czas dostawy – do 35 tygodni od daty zamówienia |  |  |  |